Размещение «Миртек - Личный кабинет» в среде Linux

Установочный пакет подходит для размещения в операционных системах Ubuntu (от версии 16.04) и Debian (от версии 9). Ниже приведено руководство по установке в ОС Ubuntu 20.04.

- Для работы Личного Кабинета необходимо установить платформу Microsoft .NET Core SDK 3.1. Для этого последовательно выполните следующие команды:

wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb

sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

sudo apt-get update

sudo apt-get install dotnet-sdk-3.1

- Для проверки правильности установки .NET Core SDK выполните команду:

dotnet --version

В результате выполнения команды должна быть выведена версия установленного пакета без каких-либо ошибок, например - 3.1.418.

- Скачать установочный .deb пакет по адресу https://mirtekgroup.com/download/3778

- Далее нужно развернуть непосредственно Личный Кабинет из .deb пакета, для этого выполните команду.

sudo dpkg -i mirtenergoapi-<версия>.deb

Пакет устанавливается в виде службы mirtenergoapi, все файлы распаковываются в директорию /var/www/LK. Чтобы удостовериться в запуске службы, выполните команду:

service mirtenergoapi status

Пример вывода команды:

Служба установлена и запущена.

- Теперь нужно произвести конфигурацию Личного Кабинета, которое осуществляется через файл appsettings.json.

Важно: при редактировании файла необходимо соблюдать синтаксис JSON.

Откройте в директории /var/www/LK файл appsettings.json на редактирование.

Отредактируйте значение для ключа Urls указав локальный порт и адрес, на котором будет работать Личный Кабинет (например “http://localhost:9502”)

Сконфигурируйте строку подключения к БД RadioAccess 4 по ключу MirtekConnection_RA4

- Для применения изменений необходимо перезагрузить службу mirtenergoapi, для этого выполните команду:

sudo service mirtenergoapi restart

«Личный Кабинет» готов к использованию.